UTT Technologies                                                                       SF124

SF124  24口快速基本型以太网交换机
	SF124
	[image: image1.jpg]




	SF124基本型以太网交换机是一款二层线速的百兆以太网交换机产品，它提供了24个10/100M自适应 RJ-45端口。
    SF124使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的线速转发功能。SF124待机功耗不足2W，满负荷也不足9W，同时采取无风扇静音设计，非常节能环保。是一款应用于网吧、企业、小区、校园组网的网络首选设备。
	

	关

键

特

性
	端口属性
	每个端口都支持 MDI/MDI-X自适应

	
	
	每个端口都支持自动协商功能（自协商双工模式以及传输速率）

	
	
	每个端口都支持10M全/半双工、100M全/半双工工作模式

	
	
	每个端口都支持无阻塞线速交换

	
	端口流量控制
	支持半双工Backpressure流控

	
	
	支持全双工IEEE 802.3x流控

	
	MAC地址表与安全性
	支持MAC地址自动学习

	
	
	支持MAC地址自动老化

	详

细

规

格
	背板带宽
	4.8Gbps

	
	交换模式
	存储转发模式

	
	MAC表项
	8K

	
	包缓存
	2Mb

	
	尺寸（长×宽×高）
	283mm×178mm×44mm

	
	端口
	以太网端口
	24个10/100M自适应RJ-45端口

	
	网线类型
	10Base-T：3/4/5类以上UTP 

	
	
	100Base-TX：5类UTP

	
	LED

指示灯
	端口
	Link/Act（连接/工作）、100M（速度）

	
	
	其他
	Power（电源）、System（系统）

	
	使用

环境
	工作温度
	0℃～45℃

	
	
	工作湿度
	10%～90%，不凝结

	
	
	存储温度
	-10℃～70℃

	
	
	存储湿度
	10%～90%，不凝结

	
	电源
	功耗
	MAX 9W

	
	
	电压
	100V～240V AC，50/60Hz

	
	支持标准
	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x


